# Protokol číslo 9/3

# Násobiče napätia

Úloha cvičenia:

1. Zostavte násobiče napätia  2, 3, 4 a 11.

2. Zmerajte výstupné napätie: a) bez záťaže

b) zo záťažou

3. Pri meraní dbajte na zvýšenú opatrnosť pri práci z výstupným napätím.

Schéma zapojenia:

Schéma č.1 násobič dvomi

Záver č.1:

| Zapojenie na zdroji | Bez záťaže |  | So záťažou |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U~[V] | U=[V] | U~[V] | U=[V] |
| 0,2 | 2,29 | 5,72 | 2,28 | 0,04 |
| 0,8 | 9,02 | 24,1 | 9,02 | 0,2 |

Schéma č.2 násobič tromi

Záver č.2:

| Zapojenie na zdroji | Bez záťaže |  | So záťažou |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U~[V] | U=[V] | U~[V] | U=[V] |
| 0,2 | 2,29 | 13,4 | 2,26 | 0,13 |
| 0,3 | 3,44 | 13,11 | 3,4 | 0,48 |

Schéma č.3 násobič štyrmi

Záver č.3:

| Zapojenie na zdroji | Bez záťaže |  | So záťažou |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U~[V] | U=[V] | U~[V] | U=[V] |
| 0,2 | 2,29 | 11,45 | 2,28 | 0,04 |
| 0,3 | 3,43 | 17,3 | 3,42 | 0,12 |

Schéma č.4 násobič jedenástimi

Záver č.4:

| Zapojenie na zdroji | Bez záťaže |  | So záťažou |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U~[V] | U=[V] | U~[V] | U=[V] |
| 0,2 | 2,28 | 39,7 | 2,28 | 0,004 |
| 0,3 | 3,46 | 48 | 3,46 | 0,013 |
| 0,8 | 9,04 | 131,4 | 9,04 | 0,6 |
| 0,12 | 13,9 | 202 | 13,9 | 2 |