# Protokol číslo 11/3

# Nízkofrekvenčné zosilňovače

Úloha cvičenia:

1.Nakreslite elektronickú schému predloženého prípravku zosilňovača.

2.Schému zapojenia doplňte o prístroje a zariadenia tak aby ste mohli zmerať:

a)napäťové zosilnenie zosilňovača

b)frekvenčnú charakteristiku zosilňovača.

3.Zmerajte: a)napäťové zosilnenie pri šiestich hodnotách vstupného napätia

b)frekvenčnú charakteristiku pri trinástich hodnotách frekvencie

4.Výsledky merania graficky znázornite

5.Zmerajte a vypočítajte dolnú a hornú medznú frekvenciu zosilňovača

B

c

E

Schéma zapojenia č.1:

Použitý tranzistor:

KC508

UCEmax = 20V

ICmax = 100mA

fd = 109Hz

Schéma zapojenia č.2:

R1=22kΩ

R2=81,4kΩ

R3=81,4kΩ

R4=180Ω

C1=100nF

C2=10µF

Záver:

Tabuľka nameraných hodnôt zosilňovača pri frekvencii f=1kHz:

| u1[mV] | u2[mV] | UCE[V] | IC[mA] | Au[-] | Au[dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | 3,1 | 10 | 2,78 | 10,3 | 20,25 |
| 0,5 | 4,1 | 10 | 2,13 | 8,2 | 18,27 |
| 0,7 | 4,1 | 10 | 1,89 | 5,8 | 15,26 |
| 1 | 4,1 | 10 | 1,67 | 4,1 | 12,25 |
| 1,3 | 4 | 10 | 1,54 | 3 | 9,54 |
| 1,5 | 3,9 | 10 | 1,5 | 2,6 | 8,29 |

Tabuľka nameraných hodnôt zosilňovača pri vstupnom napätí u1=1V

| N | f[Hz] | u2[mV] | Au[-] | Au[dB] | Znázornenie na osciloskope |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,02 | 0,02 | -33,9 |  |
| 2 | 20 | 0,05 | 0,05 | -26 |  |
| 3 | 40 | 0,4 | 0,4 | -7,95 |  |
| 4 | 100 | 3,25 | 3,225 | 10,23 |  |
| 5 | 200 | 4,8 | 4,8 | 13,6 |  |
| 6 | 400 | 4,9 | 4,9 | 13,8 |  |
| 7 | 1000 | 4,2 | 4,2 | 12,46 |  |
| 8 | 2000 | 4,2 | 4,2 | 12,46 |  |
| 9 | 4000 | 4,1 | 4,1 | 12,25 |  |
| 10 | 10000 | 4,1 | 4,1 | 12,25 |  |
| 11 | 20000 | 4 | 4 | 12 |  |
| 12 | 40000 | 4 | 4 | 12 |  |
| 13 | 100000 | 4,2 | 4,2 | 12,46 |  |

Meraním sme zistili, že fd= 109Hz