# Protokol číslo 12/3

# Nízkofrekvenčné zosilňovače II.

Úloha cvičenia:

1.Nakreslite elektronickú schému predloženého prípravku zosilňovača.

2.Schému zapojenia doplňte o prístroje a zariadenia tak aby ste mohli zmerať:

a)napäťové zosilnenie zosilňovača

b)frekvenčnú charakteristiku zosilňovača.

3.Zmerajte: a)napäťové zosilnenie pri šiestich hodnotách vstupného napätia

b)frekvenčnú charakteristiku pri trinástich hodnotách frekvencie

4.Výsledky merania graficky znázornite

5.Zmerajte a vypočítajte dolnú a hornú medznú frekvenciu zosilňovača

6.Merania vykonajte pre zosilňovač nadstavený v trieda A

Použitý tranzistor   KC 239C

UC= 20V

IC max.=50mA

Schéma zapojenia :

R1=100kΩ

R2=100kΩ

R3=10kΩ

R4=2k2Ω

C1=10µF

C2=100µF

Záver:

Tabuľka nameraných hodnôt zosilňovača pri frekvencii f=1kHz:

| u1[mV] | u2[mV] | UCE[V] | IC[mA] | Au[-] | Au[dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | 0,88 | 10 | 2,2 | 2,93 | 9,39 |
| 0,5 | 1,5 | 10 | 2,2 | 3 | 9,54 |
| 0,7 | 2,07 | 10 | 2,2 | 3,85 | 11,7 |
| 1 | 2,5 | 10 | 2,2 | 2,5 | 7,95 |
| 1,3 | 2,59 | 10 | 2,1 | 1,99 | 5,97 |
| 1,5 | 2,62 | 10 | 2 | 1,74 | 4,8 |

Tabuľka nameraných hodnôt zosilňovača pri vstupnom napätí u1=1V

| N | f[Hz] | u2[mV] | Au[-] | Au[dB] | Znázornenie na osciloskope |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 2,46 | 2,46 | 7,81 |  |
| 2 | 20 | 2,48 | 2,48 | 7,92 |  |
| 3 | 40 | 2,49 | 2,49 | 7,92 |  |
| 4 | 100 | 2,49 | 2,49 | 7,92 |  |
| 5 | 200 | 2,49 | 2,49 | 7,95 |  |
| 6 | 400 | 2,5 | 2,5 | 7,95 |  |
| 7 | 1000 | 2,5 | 2,5 | 7,95 |  |
| 8 | 2000 | 2,5 | 2,5 | 7,95 |  |
| 9 | 4000 | 2,49 | 2,49 | 7,92 |  |
| 10 | 10000 | 2,46 | 2,46 | 7,81 |  |
| 11 | 20000 | 2,39 | 2,39 | 7,56 |  |
| 12 | 40000 | 2,19 | 2,19 | 6,8 |  |
| 13 | 100000 | 1,34 | 1,34 | 2,54 |  |